Dron de vuelo autónomo con reconocimiento basado en inteligencia artificial.

Autonomous flight drone with recognition based on artificial intelligence.

Trabajo de fin de grado del grado en ingeniería informática.

Curso académico 2019-2020.

Realizado por Juan Carlos De Alfonso Juliá.

Dirigido por Juan Jiménez Castellanos.

Índice

Índice	2

Resumen.	4

Palabras clave.	4

1. Introducción.	4

1.1 Estructura del repositorio.	4

2. Diseño y construcción.	5

2.1 Diseño hardware.	5

2.1.1 Primer acercamiento: elementos que podemos necesitar.	5

2.1.2 Segundo acercamiento: Selección concreta de componentes.	5

2.1.3 Estructura adicional impresa en 3d.	6

2.2 Construcción final del prototipo.	7

2.2.1 Conexión entre variadores y motores.	7

2.2.1 Conexión entre variadores con Raspberry y batería.	7

2.2.2 Instalación de las hélices y ajuste del sentido de giro.	8

2.2.3 Colocación del resto de componentes.	9

3. Diseño software.	10

3.1 Sistema operativo.	10

3.2 Sistema de navegación inercial.	11

3.2.1 Vista teórica.	11

3.2.2 Calibración del magnetómetro	12

3.2.3 Aplicación práctica	14

3.3 Sensor barométrico	14

3.3.1 Vista teórica	14

3.3.2 Aplicación práctica	15

3.4 RGB LED	15

3.5 Módulo GPS.	15

3.5.1 Vista teórica.	15

3.5.2 Aplicación práctica.	15

3.6 Controlador PWM.	15

3.6.1 Vista teórica.	15

3.6.2 Aplicación práctica 1. Calibración de los variadores	17

4. Diseño de una aplicación de control.	17

4.1 Introducción.	17

4.2 Protocolo de comunicación.	17

4.2.1 Modelo cliente servidor.	17

4.2.2 Protocolo TCP.	18

4.2.3 Funcionamiento interno.	18

4.3 Estructura del Cliente.	19

4.3.1 Estructura interna	19

4.4 Estructura de la aplicación del cliente.	20

4.4.1 Logo de la aplicación.	20

4.4.2 Ventanas de la aplicación.	20

4.4.3 Estructura interna.	22

5.	Diseño del reconocedor basado en IA.	27

5.1 Introducción.	27

5.2 Vista teórica.	27

5.2.1 Clasificación vs detección.	27

5.2.2 SSD – Single shot detector.	28

5.3 Tensorflow API.	29

5.3.1 Comparación de modelos pre-entrenados.	29

5.5 Esquema de funcionamiento.	30

5.6 Funcionamiento interno	31

Conclusiones.	33

Bibliografía.	33

Resumen.

Palabras clave.

1. Introducción.

# 1.1 Estructura del repositorio.

Con el propósito de dar una explicación más detallada durante la realización de esta memoria, en ocasiones se hace referencia al código fuente del trabajo que se encuentra alojado en el repositorio de GitHub juancalf/TFG (1).

El repositorio está subdividido en las siguientes carpetas:

Android_app: Dentro de esta carpeta se encuentran todos los códigos referentes a la aplicación de control, en concreto está la aplicación completa comprimida “app.zip” y dos carpetas “archivos_java” y “archivos_xml” con los archivos fuente más importantes para poder consultarlos sin necesidad de descargar la aplicación ni tener que buscar en esta los distintos archivos.

Archivos 3d: Contiene los distintos archivos stl usados en el proyecto.

Control: contiene el archivo “controlador.py” que se encarga de controlar y gestionar todo el funcionamiento del aparato.

Memoria: Contiene una copia de la memoria en formato Word y pdf.

Reconocimiento: En esta carpeta está alojado todo el software usado para la detección de los objetivos. Está subdividida de la siguiente manera:

- Reconocedor.py: archivo fuente con el algoritmo de reconocimiento.

- Labels: contiene el archivo.pbtxt con la información del id y el nombre usado para identificar a los objetivos.

- Utils: contiene todos los archivos y librerías que usa el algoritmo para funcionar.

- Capturas: contiene las imágenes de los individuos detectados.

- Modelos: contiene los modelos usados para la detección.

- TestVideos: contiene una serie de videos usados durante la depuración del algoritmo para comprobar su correcto funcionamiento.

Sensores: En ella están los drivers del dispositivo (subcarpeta Navio) y todos los archivos Python que interactúan con el exterior (barómetro, controlador de leds, servidor, etc.).

2. Diseño y construcción.

# 2.1 Diseño hardware.

## 2.1.1 Primer acercamiento: elementos que podemos necesitar.

De forma abstracta resulta sencillo el saber que elementos podemos necesitar para construir un dron:

- Chasis o armazón.

- Ordenador que actúe como “cerebro” y sea capaz de recibir información de los sensores y tomar decisiones durante el vuelo.

- Una cámara para la etapa de reconocimiento.

- Una batería.

- Cuatro motores con sus respectivos variadores (ESCs) y hélices.

- Sensores para poder conocer la inclinación del aparato, sus coordenadas, la altura o el nivel de batería.

- Un módulo de comunicación inalámbrica (wifi, bluetooth, etc.).

## 2.1.2 Segundo acercamiento: Selección concreta de componentes.

Para el chasis se ha elegido el modelo F450 de la marca DJI dado que al tener una superficie amplía la colocación de los componentes es más sencilla, además cuenta con un tablero con una pdb integrada lo que hace mucho más fácil el soldar y colocar los distintos cables.

Para el ordenador de a bordo hay dos opciones claras (Arduino o Raspberry) en concreto dado que vamos a necesitar poder ejecutar un algoritmo de machine learning y alguna forma de conectarnos al ordenador lo más sencillo es usar una Raspberry, en concreto el modelo 3B+ que cuenta con bluetooth y wifi de serie.

Fig 1. Placa Navio2 montada sobre Raspberry (2)

Los sensores son con seguridad la parte más importante pues deben estar colocados de manera correcta en el aparato para poder funcionar adecuadamente, por la cantidad de sensores necesarios se decidió comprar un hat para la Raspberry, llamado NAVIO2, compatible con nuestro modelo.

Este hat cuenta con un barómetro de alta resolución (MS5611), dos sensores IMU (MPU9250 y LSM9DS1), la posibilidad de ser alimentado desde una batería LIPO mediante un adaptador, un módulo gps (Ublox M8N) y 14 canales PWM para poder controlar los motores (solo se usarán 4). Esta hat lleva otros sensores y conectores que no se mencionan dado que no se usarán para este proyecto (3).

## 2.1.3 Estructura adicional impresa en 3d.

Para que la estructura fuera más sólida, algunos componentes se han unido entre si usando piezas impresas en 3d usando una impresora Prusa modelo mk3s (4). Todos los archivos, tanto los originales como los modificados se pueden encontrar dentro del repositorio de GitHub mencionado al principio de esta memoria (1).

La placa Navio2 y la Raspberry se han integrado en la parte superior usando una carcasa añadiendo huecos para atornillarla a nuestro armazón (5). Esta carcasa además cuenta con huecos para la colocación de bolas anti-vibración para que durante el vuelo sea más estable la lectura de los sensores (Fig 2).

También se ha rediseñado una funda para la cámara basada en el siguiente diseño (6),  añadiéndole un soporte con el que poder orientar el ángulo de esta de forma sencilla y unos agujeros adicionales para poder atornillarla (Fig 3).

Fig 3. Diseño 3d de la funda para la cámara

Fig 2. Diseño 3d del armazón de la Raspberry.

# 2.2 Construcción final del prototipo.

## 2.2.1 Conexión entre variadores y motores.

Para este tipo de proyectos lo más habitual es usar motores sin escobillas (trifásicos), cuya estructura interna corresponde a la de la figura 4 en donde hay 3 cables con el mismo voltaje cada uno separado entre si 120º.

Fig 4. Esquema de un motor trifase (7).

Estos 3 cables son conectados al variador que tiene la función de activar cada uno de los cables en orden creando un campo magnético haciendo girar por tanto el motor.

Teniendo esto en cuenta es relativamente sencillo el cambiar el sentido del giro, bastaría con cambiar el orden de conexión de los dos cables exteriores dejando el central inmóvil, la razón es que el cable central siempre se activará en segundo lugar y no tiene sentido cambiarlo para cambiar el sentido del giro.

Es importante entender este concepto dado que va a ser necesario invertir el sentido del giro en ocasiones para el correcto funcionamiento del dron, la razón se explicará más adelante.

## 2.2.1 Conexión entre variadores con Raspberry y batería.

Respecto a la otra parte del variador hay 4 cables, dos de ellos (normalmente rojo y negro) son los cables de alimentación que irán conectados a la pdb y posteriormente a la batería. Los otros dos cables que normalmente vienen en un conector gpio hembra van conectados al controlador (en este caso a los puertos pwm de la Navio2) son de color negro y blanco siendo el primero tierra (GND) y el segundo la señal pwm.

Una vez que tenemos claro que cables deben ir a la batería hay que soldarlos a la pdb del chasis junto con el módulo de corriente siguiendo el esquema de la figura 5.

Fig 5. Diagrama de instalación de los variadores y el conector de potencia a una placa F450 (8).

## 2.2.2 Instalación de las hélices y ajuste del sentido de giro.

Cuando a un motor se le instala una hélice y este gira en horizontal va a generar una fuerza de sustentación que es lo que se busca para mantener el dron en el aire, sin embargo también debido al giro de la hélice se genera un par motor en puntos distintos que tiende a parar la hélice y hacer girar el dron a su alrededor, es por este motivo que la colocación de las hélices y el sentido del giro de estas debe ser simétrico para poder contrarrestar los momentos angulares generados evitando que el dron gire sobre si mismo, y mantenga así una posición estable elevándose (9).

La situación final debe ser por tanto igual a la de la figura 6 en donde como se ha mencionado antes la simetría de los motores anula los momentos angulares de giro del dron.

Fig 6. Esquema de rotación de los motores (10).

## 2.2.3 Colocación del resto de componentes.

Una vez instalados los motores y variadores, la colocación del resto de componentes es trivial y no necesita apenas explicación.

El primer paso es colocar la funda de la Navio2 y la Raspberry y atornillarla colocando los soportes de goma, a continuación:

- Conectamos la cámara usando el cable plano colocándola en el puerto CSI de la Raspberry y la atornillamos junto al soporte impreso.

- El segundo paso es conectar la antena GPS a la parte superior de la placa haciendo un poco de presión en el hueco de la funda usado para este propósito.

- Conectamos la salida de 5V del módulo de potencia a la placa Navio2.

- Conectamos las salidas GPIO de los variadores a la placa Navio usando cualquier puerto del 1 al 14. Por comodidad se han usado los puertos 1,3,11 y 13.

Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores la parte de construcción del dron ha finalizado obteniendo un diseño semejante al de las figuras 8 y 9 que es mi prototipo construido en este proyecto y el que posteriormente usaremos para el resto de etapas.

Variadores

Antena GPS

Fig 8. Prototipo final lhardware

Indicador de bateria

Conector a batería XT60

Puertos pwm

Alimentador Navio

Conector GPS

Cámara

fIig 9. Prototipo final hardware (vista ampliada).

3. Diseño software.

# 3.1 Sistema operativo.

Para poder utilizar la placa Navio2 es necesario utilizar una versión modificada del sistema operativo Raspbian, este software lo proporciona el fabricante y no lleva incorporada interfaz gráfica por lo que en mi caso lo más cómodo ha sido el conectarla a una red wifi modificando el archivo “/boot/wpa_supplicant.conf” y a partir de ahí trabajar mediante ssh desde una terminal (11).

Para modificar dicho archivo basta con abrirlo con algún editor de texto y añadir las siguientes líneas:

network ={

ssid = “ssid de la red”

psk = “contraseña de la red”

key_mgmt = “seguridad de la red (WPA-PSK, etc.)”

}

# 3.2 Sistema de navegación inercial.

## 3.2.1 Vista teórica.

Un sistema de navegación inercial o IMU es un dispositivo electrónico capaz de percibir cambios referentes a la orientación de este además de proporcionar información acerca de su  aceleración y otras fuerzas. En concreto una IMU de 9 ejes lleva integrada un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro (8).

El propósito de usar este dispositivo es el de obtener tres valores claves a la hora de orientar un dispositivo de vuelo:

- Pitch: inclinación morro-cola (+90 grados, -90 grados).

- Roll: rotación morro-cola (+90 grados, -90 grados).

- Yaw: dirección en la que se orienta el morro (360 grados).

Estos tres valores se pueden entender más fácilmente en la figura 10.

Fig 10. Diagrama de rotaciones pitch, roll, yaw (9).

La obtención del pitch y el roll en base a los datos de una imu es directa aplicando una fórmula sin embargo el roll es un caso particular que se ve afectado por dos factores claves:

Creo que debes explicar esto un poco más: pich y roll se obtienen a partir de los acelerómetros de la IMU, midiendo el valor de la gravedad. La orientación (yaw) se obtiene empleando el magnetómetro que está sometido a perturbaciones (hard y soft iron etc, etc).

Distorsiones hard iron.

Corresponden a distorsiones producidas por el hombre (campos magnéticos) e independientes al campo magnético terrestres, por ejemplo un motor girando, un cable por el que pasa electricidad o el imán de un altavoz (8).

Distorsiones soft iron.

Son distorsiones producidas por elementos que por si solos no generan un campo magnético pero que al integrarse con otros si que los producen, por ejemplo que haya una fuente de hierro o algún otro metal cerca (8).

## 3.2.2 Calibración del magnetómetro

Aclaración previa: los gráficos agregados a este apartado han sido creados usando datos propios recogidos de los sensores usando la herramienta Gnuplot (9).

Para poder solventar los dos problemas de distorsión vistos en el apartado anterior es necesario calibrar previamente el magnetómetro antes de usarlo. Terminar…

Entiendo que esto está por completar

MXcMYcMZc= M11M12M13M21M22M23M31M32M33×MXMYMZ- BXBYBZ

Por último se ha de comprobar que el magnetómetro se ha calibrado correctamente para lo cual lo más sencillo y eficaz es realizar medidas continuas del sensor en los planos xyz mientras este se mueve durante dos minutos aproximadamente y mostrar los resultados por ejemplo en una nube de puntos.

En la figura x.x tenemos las mediciones del sensor sin ninguna calibración y como se puede ver está muy descalibrado en los tres planos además de que en el plano xz mostrar una elipse en vez de una circunferencia, esto provocará que si se realizan mediciones del yaw en algunos puntos del plano no se produzcan apenas variaciones mientras que en otros se produzcan de forma herrática.

Fig x.x. Mediciones del magnetómetro antes de la calibración

Si ahora se mira la figura x.x que corresponde a nuevas medidas pero esta vez con el magnetómetro calibrado se obtienen tres esferas apenas desplazadas y del mismo tamaño lo que indica que el magnetómetro ha sido calibrado correctamente.

Fig x.x. Mediciones del magnetómetro después de la calibración.

## 3.2.3 Aplicación práctica

# 3.3 Sensor barométrico

## 3.3.1 Vista teórica

Un barómetro es un aparato utilizado para medir la presión atmosférica del aire a una determinada altura, esto implica que a menor altura la presión será mayor y viceversa.

Usando este tipo de sensores y aplicando varios cálculos es posible establecer la relación de la presión atmosférica con la altura a la que se encuentra el barómetro (9).

En concreto si queremos obtener la altura en metros basta con aplicar la siguiente fórmula:

h= 1- pp015.255

En donde:

- h: altura en metros a la que se encuentra el barómetro

- P0: presión media a nivel del mar (1013.25 hPa) (10).

Se debe tener en cuenta que la fórmula expuesta no va a proporcionar la altura a la que se encuentra el sensor en función del suelo, sino al nivel Del Mar. De modo que para obtener la altura según el nivel del suelo es necesario medir en primer lugar la distancia desde el suelo, seguida de otra medición a la altura deseada y restar la diferencia.

## 3.3.2 Aplicación práctica

En nuestro caso concreto, la placa Navio2 lleva un sensor barométrico incorporado (MS5611).

El código referente al uso de dicho sensor se encuentra en el archivo “sensores/ barómetro.py” en el repositorio. Dentro de este archivo hay varias subrutinas, pero para poder utilizar correctamente este sensor hay que primero llamar a la de inicialización que realizará las mediciones a nivel de tierra necesarias para conocer posteriormente la altura de vuelo aplicando la fórmula del apartado anterior en la función “_getAltitud_”.

Cabe mencionar también que las funciones referentes a leer la altura llevan dos parámetros, uno de muestras y otro de decimales, el primero hace referencia al número de muestras a tomar de forma seguida para hacer una media entre ellas, y el segundo a la precisión en coma simple de éstas. Esto permite que un sensor barométrico que es un componente que se ve afectado por diversos aspectos (temperatura, radiación, etc.) nos proporcione medidas más precisas.

# 3.4 RGB LED

Módulo implementado en el archivo led.py.

Permite mediante dos funciones establecer el color del led superior de la placa Navio2 o bien desconectarlo (para desconectarlo basta con establecer el color de este a negro).

# 3.5 Módulo GPS.

## 3.5.1 Vista teórica.

## 3.5.2 Aplicación práctica.

# 3.6 Controlador PWM.

## 3.6.1 Vista teórica.

Un controlador pwm permite controlar la velocidad a la que girará un motor, para realizar esta tarea genera una señal cuadrada que es interpretada por los variadores y depende de su amplitud hará girar a los motores a una velocidad u otra.

El primer punto a tener en cuenta es que por convenio todos los motores y servos funcionan a una frecuencia de 50hz. Esto implica que nuestro periodo será de 0.02 s o bien 20 ms como se explica a continuación.

T=1f=150hz=0.02s=20ms

Como se ha explicado antes, para poder controlar estos motores debemos variar el ancho de banda de nuestra señal sabiendo que:

- La velocidad más baja (motor parado) será cuando el ancho de banda del pulso sea de 1ms (Fig x.x).

20ms

1ms

Fig x.x. Señal pwm de 1ms (min RPM).

- La velocidad más alta ocurrirá cuando el ancho de banda sea de 2ms (fig x.x).

2ms

20ms

Fig x.x. Señal pwm de 2ms (max RPM).

Deducimos que si por ejemplo se establece un ancho de banda de 1.5ms el motor funcionará al 50% de su potencia total.

El siguiente punto a tener en cuenta para poder usar correctamente un variador es calibrarlo. Teóricamente como se ha explicado en el párrafo anterior la velocidad de giro un motor dependerá del ancho de pulso enviado a este siendo su velocidad más alta cuando el ancho es de 2ms y más baja cuando es 1ms. En la práctica no todos los variadores responden a estos valores de forma exacta, por ejemplo puede ser que el punto más alto para un variador sea de 1.8ms o 1.9ms y esto puede hacer que a la hora de volar el aparato los motores estén descompensados generando muchos problemas.

Para poder solventar este problema los variadores llevan incorporada una función de calibrado que se realiza de la siguiente manera:

- Desconectamos la batería de los motores y variadores.

- Establecemos la potencia del variador al mínimo (1ms).

- Conectamos la batería y esperamos al sonido de confirmación (un pitido).

- Establecemos la potencia del variador al máximo (2ms).

- Recibimos otro sonido de confirmación que indica que el variador ha sido calibrado.

Dependiendo del propósito para el que se usen los variadores, el calibrado se puede realizar manualmente a través de un mando o de forma automática a través de un programa (en este proyecto se usa la segunda forma).

## 3.6.2 Aplicación práctica 1. Calibración de los variadores

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-brushless-motor-control-tutorial-esc-bldc/

4. Diseño de una aplicación de control.

# 4.1 Introducción.

La aplicación de nombre Pathfinder en honor a la sonda enviada a explorar Marte la he creado desde cero en los lenguajes java y XML usando Android Studio como entorno de desarrollo. El propósito de dicha aplicación es poder gestionar el recorrido del dron de forma integra permitiendo la selección de un plan de vuelo incluyendo el recorrido, la altitud o el lugar de aterrizaje.

La conexión entre el dispositivo móvil y el prototipo se ha realizado mediante un modelo cliente-servidor a través de un protocolo TCP explicado más adelante.

Nota: la aplicación ha sido testeada en un móvil Xiaomi MI A2 con Android 10 como sistema operativo por lo que en versiones anteriores y posteriores no se asegura el funcionamiento de esta, además es necesario conceder los permisos de ubicación y almacenamiento a esta aplicación para poder usarla.

# 4.2 Protocolo de comunicación.

## 4.2.1 Modelo cliente servidor.

El modelo cliente servidor es una estructura de comunicación entre dos dispositivos (cliente y servidor) a través de internet en donde por lo general el servidor es un proceso activo que espera la conexión de un cliente que se conectará únicamente cuando este necesite algo del servidor.

Dependiendo de las necesidades es posible que el servidor sea capaz de trabajar de forma concurrente admitiendo varios clientes conectados de forma simultanea

Cabe mencionar que el modelo cliente servidor proporciona la conexión entre los dispositivos sin embargo se necesita algún tipo de protocolo para poder mandar y recibir información de tal forma que esta sea legible por ambas partes, para esto tenemos varias alternativas (protocolos TCP, UDP, etc.).

## 4.2.2 Protocolo TCP.

Una vez sentadas las bases de lo que es un modelo cliente servidor, necesitamos un protocolo de envío de mensajes entre ambos, el más usado en aplicaciones web es el protocolo TCP dado que garantiza la fiabilidad en cuanto a recepción de paquetes y tratamiento de errores, dicho protocolo funciona de la siguiente manera:

El emisor al enviar un paquete asocia a este un número de 32 bits que actua como identificador (este valor no es aleatorio, corresponde al primer byte del segmento de datos), a cada paquete enviado el receptor envía un mensaje de confirmación o ack que corresponde al primer byte que espera recibir. Hay dos características a tener en cuenta del ack:

- Es acumulativo: confirma el mensaje actual y todos los anteriores.

- Piggibacking: este termino hace referencia a que el mensaje ack va solapado al mensaje de envío de datos.

El uso de este protocolo garantiza que en el caso de pérdida de un paquete el emisor lo sepa dado que no recibe un ack pudiendo así reenviar el paquete y de la misma manera ocurre en el caso de envío de un paquete erróneo dado que el ack no va a corresponder con el siguiente número al enviado.

## 4.2.3 Funcionamiento interno.

En el caso concreto del dron y el teléfono el primero actuará como servidor ejecutando un bucle de espera hasta que un cliente (el teléfono) se conecte y transmita la información.

Únicamente se transmitirán dos mensajes, el primero por parte del teléfono que contendrá una línea del estilo siguiente:

6.3|40.34523,-3.43463|42.343243,-3.3532…

El primer valor corresponde a la altura que debe llevar el dron durante todo su recorrido, y el resto de los valores corresponden a pares de coordenadas por donde debe pasar el aparato.

El segundo mensaje corresponde a una confirmación de recibido (ACK) que pondrá fin a la comunicación.

# 4.3 Estructura del Cliente.

## 4.3.1 Estructura interna

Como se ha mencionado anteriormente el servidor se aloja en la Raspberry, todo el código de este se encuentra en el archivo “/sensores/serv_socket.py”.

Dicho archivo es un script dividido en dos funciones principales:

Función run: Es la función principal del script, se subdivide en los siguientes cometidos:

- Creación de variables para la conexión: El primer paso para poder crear una conexión TCP es declarar la ip del servidor así como el puerto de conexión y el tamaño máximo del buffer de envío, en este paso hay que tener cuidado pues es posible que si la Raspberry no esta configurada para que tenga una ip estática esta cambie cada vez que se realiza la conexión a un punto wifi, en este caso como la Raspberry esta configurada para que mantenga una ip estática no es necesario comprobarlo, los datos que por tanto se van a usar son:

  - Ip del servidor(estática): 192.168.1.52.

  - Puerto del servidor: 12345.

  - Tamaño del buffer: 1024 bytes.

- El siguiente paso es con estos parámetros crear el socket del servidor, este paso se realiza en las líneas siguientes:

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.bind((TCP_IP, TCP_PORT))

s.listen(1)

time.sleep(1)

c,d = s.accept()

La línea más importante de este fragmento de código es la última, en concreto la función “s.accept()” que como el propio nombre indica es la encargada de aceptar la conexión de un cliente, además la función también tiene un papel bloqueante puesto que si no hay ningún cliente a la espera de conexión bloqueará la ejecución esperando hasta que haya algún cliente, esto permite que el dron al ejecutar dicho código pueda ejecutar una única vez este script y permanecer en modo de espera a que el cliente mande los datos mediante el teléfono móvil.

- Por último, el resto de líneas de la función no presentan dificultad, únicamente reciben el mensaje y lo decodifican con ayuda de la función “convertStr” eliminando caracteres no deseados.

Función convertStr: Es un método de conversión que parsea el string recibido del cliente que se menciona en el apartado anterior devolviendo la altura en formato decimal, así como una tupla de decimales con los pares de coordenadas a recorrer.

# 4.4 Estructura de la aplicación del cliente.

## 4.4.1 Logo de la aplicación.

El logo se ha creado usando la herramienta Freelogodesign donde el servicio permite el uso de los logotipos diseñados con fines personales o comerciales (20).

## 4.4.2 Ventanas de la aplicación.

La aplicación la conforman cinco ventanas.

La primera de estas corresponde a la que se ve al ejecutar la aplicación (fig x.x), y corresponde a un menú en donde se pueden seleccionar las opciones de iniciar vuelo, ajustes e información junto con el logo ampliado de la aplicación.

Si seleccionamos el botón de información se abrirá una nueva ventana meramente informativa con información acerca de la app (instrucciones, autoría…) (Fig .).

En el caso de seleccionar ajustes, la interfaz mostrará una serie de parámetros configurables que se aplicarán durante el vuelo del dron o en la conexión con este (Fig x.x), en concreto encontramos dos submenús, el primero subtitulado “Protocolo TCP” permite configurar dos parámetros relativos a la comunicación:

- Dirección IP: corresponde a la dirección ip asignada a la Raspberry dentro de la red.

- Puerto: identificador único del puerto del servidor de la Raspberry, por defecto usaremos el puerto 12345.

El segundo submenú referente a la navegación permite configurar lo siguiente:

- Altura: la altura en metros a la que debe volar el aparato.

- Vuelta al origen: representa un switch que en el caso de estar seleccionado indicará al dron que al finalizar el recorrido debe volver al punto del que partió y aterrizar ahí, en caso de no seleccionarse aterrizará en el último punto establecido por el usuario.

La tercera de las ventanas a la que se llega si se selecciona el botón “iniciar vuelo” abrirá una interfaz más compleja formada por un mapa en donde aparecerá la ubicación de nuestro aparato así como dos botones “iniciar” y “reset”.

En esta ventana debemos seleccionar el recorrido que queremos que haga el aparato pulsando en el mapa, esto hará que se creen diferentes puntos (con un máximo de diez) que se recorrerán en orden de selección, el botón reset permite borrar todos los puntos y volver a crear el recorrido, y el botón iniciar nos lleva a la última ventana explicada a continuación.

La última ventana es meramente informativa pues dado que cuando se inicia, gráficamente no realiza ninguna acción, el código de ésta en cambio es muy importante pues realizará la comunicación inalámbrica enviando todos los datos necesarios y usando la dirección ip y el puerto de los ajustes para dicha acción.

Fig x.x. Pantalla de ajustes.

Fig x.x. Pantalla principal de la aplicación.

Fig x.x. Pantalla de información.

Fig x.x. Pantalla informátiva final.

Fig x.x. Pantalla de creación de recorrido

## 4.4.3 Estructura interna.

Archivos .java

Cada una de las clases java corresponden al controlador de cada una de las vistas por lo que habiendo 5 vistas hay 5 clases explicadas a continuación.

Como aclaración previa cada uno de los archivos lleva el método onCreate(Bundle savedInstanceState) que es una función obligatoria que se ejecuta nada más crearse la vista de la clase.

AjustesActivity.java

El método principal de esta clase es btnGuardar ejecutado cuando se pulse dicho botón en la vista, el código primero crea instancias de todos los campos de la ventana:

EditText ip = (EditText) findViewById(R.id.editText); //ip tcp

EditText port = (EditText) findViewById(R.id.editText2); //puerto tcp

EditText altura = (EditText) findViewById(R.id.editText3);

Switch ret = (Switch) findViewById(R.id.switch1); //booleano de retorno

A continuación se crea un objeto del tipo Intent usado para almacenar los ajustes y enviarlos a otra actividad.

Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);

Por último usando el método “intent.putExtra” podemos almacenar la información que se enviará al cambiar de actividad

intent.putExtra("ip", ip.getText().toString());

intent.putExtra("port", port.getText().toString());

intent.putExtra("altura", Double.parseDouble(altura.getText().toString()));

intent.putExtra("volverOrig", ret.isChecked());

InfoActivity.java

Su única tarea es al crearse llamar a la función setText que abrirá el archivo “info.txt” alojado en la memoria del teléfono y cargar en la vista el texto que contiene ese archivo.

MainActivity.java

Es la clase principal llamada al inicio de la aplicación, está formada por varios métodos que actúan como listeners de los botones de la interfaz.

Es la encargada de pasar los parámetros de configuración de vuelo y tcp a la siguiente clase teniendo en cuenta que los parámetros por defecto han podido ser modificados, esta acción se realiza recogiendo los datos enviados por los ajustes con la siguiente porción de código:

if (ajustes == null) { //si son los ajustes predeterminados

ip = "192.168.1.36";

port = "12345";

altura = 3;

volverOrig = false;

}

else{

ip = ajustes.getString("ip");

port = ajustes.getString("port");

altura = ajustes.getDouble("altura");

volverOrig = ajustes.getBoolean("volverOrig");

}

En donde si el intent ajustes mencionado anteriormente es nulo, significa que no hemos cambiado ningún ajuste y podemos mantener los que teníamos por defecto, en caso contrario usando el método get podemos leer los datos nuevos y sobreescribirlos.

Los métodos no se van a explicar en profundidad dado que como se ha mencionado son meros listeners que al llamar al método startActivity crean una nueva vista pasando si es necesario la información de los ajustes.

VueloActivity_Map.java

Esta clase es la encargada de crear el mapa usado para el recorrido así como de tratar las pulsaciones en dicho mapa por lo que es la clase más compleja dentro del dominio de la aplicación.

La clase lleva una serie de variables generales entre las que por su importancia destacan la lista de latitudes y longitudes así como el gestor de ubicación explicado a continuación.

El primer proceso llevado a cabo en la clase es dentro del método onCreate la creación de un fragmento que sea capaz de leer la ubicación actual del teléfono para centrar el mapa en dicho punto.

if (checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED

&& checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

Log.e("errorUbicacion", "no se ha podido obtener la ubicacion");

return;

}

//leemos la ultima ubicacion conocida

Location location = locationManager.getLastKnownLocation(locationManager.NETWORK_PROVIDER);

onLocationChanged(location);

El código para realizar la acción comienza con unas comprobaciones obligadas por Android para comprobar que se han concedido los permisos necesarios a la app, a continuación leemos la última ubicación conocida con el método getLastKnowLocation y actualizamos la ubicación.

Una vez conocida la ubicación creamos el mapa en el siguiente fragmento:

mapFragment = (MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.mapfragment);

mapFragment.init(new OnEngineInitListener() {

@Override

public void onEngineInitializationCompleted(OnEngineInitListener.Error error) {

if (error == OnEngineInitListener.Error.NONE) {

mapFragment.getMapGesture().addOnGestureListener(new MyOnGestureListener());

map = mapFragment.getMap();

setDroneCord();

map.setCenter(droneCord, Map.Animation.NONE);

map.setZoomLevel(map.getMaxZoomLevel(), Map.Animation.NONE);

setDroneMarker();

}

else

Log.e("errorMapa","error al iniciar los componentes del mapa");

}

});

En este código se crea además del mapa un listener para cada vez que se pulse en la pantalla se establezca un punto y se añadan las coordenadas a una lista, también se realizan otros parámetros de configuración como el zoom o el icono del dron que aparece con la posición actual de este.

Una vez explicado el proceso de creado hay varias funciones de las que solo comentaré algunas:

La función ini encargada de inicializar las listas que hay que darse cuenta de que no se llama únicamente al crear la clase sino cada vez que borremos los puntos para reinicializar los puntos del recorrido.

La siguiente función interesante es la de setDroneMarker que es la encargada de coger el archivo con la imagen del icono del drone “dron.png” y establecerlo en el mapa añadiéndolo además el punto como objeto a una lista auxiliar de objetos pertenecientes al mapa.

La función actualizarMarker es parecida a la anterior sin embargo en vez de establecer un icono, lleva asociada un contador para saber cuantos puntos llevamos colocados y así establecer el icono correcto. Además esta función debe ser capaz de transformar el punto seleccionado a coordenadas, esto se realiza en el siguiente fragmento:

PointF point = (PointF) puntos.get(puntos.size() - 1);//leemos el punto seleccionado

GeoCoordinate cord = map.pixelToGeo(point); //convertimos el punto a coordenadas

latitudes.add(cord.getLatitude());//obtenemos latitud y longitud

longitudes.add(cord.getLongitude());

La última función que se va a explicar es la de onTapEvent(pointF) que implementa el listener del principio (cuando se pulsa en el mapa) en las siguientes dos líneas

puntos.add(pointF); //se añade un nuevo punto a la lista

actualizarMarker(); //llamamos a la funcion actualizar

Como dicen los comentarios, la primera línea añade el punto seleccionado a una lista para añadirle el icono y la segunda línea es vital pues aunque se haya añadido a la vista un nuevo punto es necesario actualizar toda la vista para poder percibir los cambios.

VueloActivity_Msg.java

Esta última clase tiene el cometido de crear el cliente TCP y enviar los datos recogidos por la app, para realizar dicha tarea lo primero que hace es en la función “onCreate” recoger todos los datos y almacenarlos en variables. Este proceso no presenta dificultad y ya ha sido explicado en apartados anteriores.

A continuación hay definido el método btnSalir que se ejecuta al pulsar el botón de salida y nos lleva al menú principal.

El siguiente método “CrearMSG” es el encargado de codificar en un solo string toda la información pertinente para enviarla devolviendo dicho string.

Dentro de esta clase además encontramos la clase backGroundTask que es la clase que creará el cliente dentro de su único método doInBackground. Pese a que la creación del cliente no es difícil y es fácilmente entendible viendo el código hay que tener en cuenta la necesidad de usar esta clase para crearlo dado que si no se usará se produciría un bloqueo en la app, es por esto que Android obliga al uso de esta clase que creará un hilo nuevo para ejecutar el cliente.

https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask

Archivos.xml

Respecto a los archivos xml podemos distinguirlos en dos tipos, los que contienen información acerca del funcionamiento de la app “/manifest/…”, y los referentes al estilo de las vistas ”/res/layout/…”.

En esta memoria se va a omitir la explicación de los archivos que hacen referencia al estilo de las ventanas pues su estructura es similar, una lista de elementos que conforman la vista (botones, cuadros de texto, y demás elementos visuales).

Por poner un ejemplo de uno de los elementos a continuación se muestra el código referente a uno de los botones de la pantalla del menú:

| <Button |
| --- |
|  | android:id="@+id/button9" |
|  | android:layout_width="300dp" |
|  | android:layout_height="70dp" |
|  | android:layout_marginStart="8dp" |
|  | android:layout_marginLeft="8dp" |
|  | android:layout_marginTop="8dp" |
|  | android:layout_marginEnd="8dp" |
|  | android:layout_marginRight="8dp" |
|  | android:onClick="btnAjustes" |
|  | android:text="@string/BotonAjustes" |
|  | app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button10" |
|  | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" |
|  | app:layout_constraintHorizontal_bias="0.494" |
|  | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" |
|  | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button6" /> |

Como se ve el código es trivial, el botón lleva un id único asociado seguido por varios parámetros para ajustar su tamaño y posición así como la etiqueta que aparecerá centrada al dibujar el botón y la función que se llamará al pulsar “btnAjustes”.

Por último mencionar que aunque no se expliquen los archivos xml referentes al estilo si se quieren leer están en el repositorio de github.

Fuera de lo que es el estilo hay un archivo que juega un papel muy relevante a la hora del funcionamiento de una app en Android, es el Manifest/AndroidManifest.xml

Es un archivo que proporciona al teléfono información acerca de la aplicación (10). Dentro de este archivo debemos incluir lo siguiente:

- Token para poder usar el sdk que proporciona Here.

- Permisos: funciones sensibles que la aplicación realizará, en este caso concreto necesitamos acceso a la ubicación, internet y almacenamiento. La sintaxis para reclamar estos permisos tiene una estructura similar a la descrita a continuación.

<uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_FINE_LOCATION" />

En este ejemplo estamos reclamando permiso de acceso a la ubicación del teléfono, en el archivo del repositorio estos permisos están incluidos entre las líneas 5 y 10.

- Actividades: cada una de las vistas descritas en el apartado anterior lleva asociada una etiqueta en este archivo con información acerca de diversos aspectos (etiqueta, actividad padre o nombre).

- Diseño del reconocedor basado en IA.

# 5.1 Introducción.

Una vez realizada la tarea de tener un aparato funcional queda el que se puedan localizar los objetivos buscados de una forma rápida y efectiva, para dicha tarea hay diversas alternativas como por ejemplo el envío de video en tiempo real o el análisis de éste una vez que el aparato haya regresado del recorrido establecido, sin embargo dado que buscamos que el conjunto de tareas tengan la menor interacción humana lo lógico es que el propio ordenador de abordo sea capaz de realizar la tarea mencionada.

Esto es posible usando algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar patrones durante el análisis de video y por tanto reconocimiento de objetivos con una determinada certeza, en concreto en este proyecto se usa una técnica de Deep learning llamada SSD explicada más adelante.

# 5.2 Vista teórica.

## 5.2.1 Clasificación vs detección.

Dentro del paradigma de la identificación de objetos tenemos dos alternativas, la clasificación y la detección. El primero como su nombre indica permite dada una imagen saber qué contiene, por ejemplo, si diseñamos un clasificador de aves nuestro algoritmo debería ser capaz de dada una imagen decirnos la especie del ave.

En cambio, en un algoritmo de detección no solo buscamos clasificar una imagen según el tipo de esta o según algún parámetro, sino además saber su posición en la imagen acotándola normalmente con algún recuadro. Estos dos conceptos se entienden mejor en la imagen inferior (Fig x).

Fig x.x. Diferencia entre clasificación y detección.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.learnopencv.com%2Ffaster-r-cnn-object-detection-with-pytorch%2F&psig=AOvVaw0aQfrs2nwoYoSFawxtoTUI&ust=1581582258583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDB36HLy-cCFQAAAAAdAAAAABAD

https://developers.arcgis.com/python/guide/how-ssd-works/

## 5.2.2 SSD – Single shot detector.

Es un algoritmo de Deep learning considerado uno de los más rápidos que para poder realizar la detección de elementos en una imagen, combina la detección de regiones de interés mediante una red RPN y de forma simultanea la clasificación de estas regiones para saber a qué corresponden.

En profundidad este algoritmo realiza una descomposición de la imagen usada como entrada en distintas partes de distintos tamaños para que por cada sub-imagen obtenida, se le aplique un algoritmo de clasificación y si se ha obtenido un resultado concluyente se guardará la posición de la sub-imagen para luego añadirle un recuadro con el nombre asociado a la clase detectada, así como su porcentaje de certeza.

https://www.deeplearningitalia.com/uso-del-aprendizaje-profundo-para-el-reconocimiento-de-objetos/

# 5.3 Tensorflow API.

Con el propósito de simplificar la tarea de implementar el reconocedor se va a utilizar una API proporcionada por Tensorflow que permite reconocer imágenes usando modelos pre-entrenados de su página web. Cabe destacar que, aunque la API proporciona un código funcional que es capaz de reconocer distintos objetos de una fotografía vamos a modificar dicho código en lo siguiente:

- En vez de analizar una imagen, el objetivo es analizar un video por lo que habrá que cambiar la entrada a la salida de la web-cam convirtiendo el video de esta a distintos fotogramas, también se dará la opción de reproducir videos pregrabados para fines de depuración.

- No buscamos que identifique varios objetos de distinto tipo, buscamos únicamente que reconozca a personas.

- Queremos añadir varias condiciones extra para que la captura sea válida (estas condiciones se explicarán más adelante).

- No queremos ver la imagen resultante, queremos que esta se guarde en un directorio junto con una serie de datos extra grabados en la imagen.

## 5.3.1 Comparación de modelos pre-entrenados.

Tensorflow proporciona varios modelos entrenados y validados con COCO que es un dataset ampliamente usado en problemas de detección de objetos por su gran tamaño y sus 91 categorías, además proporciona por cada imagen múltiples objetos con lo que su eficacia es notable.

https://tech.amikelive.com/node-718/what-object-categories-labels-are-in-coco-dataset/

Estos modelos listados en la imagen x.x se encuentran alojados en el repositorio de Tensorflow subdivididos en velocidad(ms) y eficacia de reconocimiento(mAP), para el uso en aparatos con poca potencia recomienda el uso de los modelos especificados como “mobilenet” que son modelos cuyos requisitos de ejecución son notablemente más bajos en relación al resto.

Fig x.x. Modelos ssd mobilenet proporcionados por tensorFlow.

Para este caso en particular se ha elegido el modelo ssdlite_mobilenet_v2_coco que es uno de los modelos más modernos proporcionados con una buena relación entre eficacia y tiempo de detección.

# 5.5 Esquema de ejecución.

El funcionamiento del reconocedor se puede subdividir en los siguientes pasos:

- Inicialización y carga de parámetros:

- Ejecución en bucle del algoritmo:

  - Captura de un fotograma de la webcam.

  - Análisis de ese fotograma usando el algoritmo ssd.

  - Comprobación de requisitos de detección.

    - Requisitos temporales.

    - Requisitos de umbral.

  - Guardado del fotograma: en el caso de que los requisitos anteriores se cumplan la imagen es considerada válida y un posible resultado positivo.

Los requisitos a los que se refiere el esquema en el caso de los temporales especifican que solo se guardarán imágenes cada diez segundos como mínimo para evitar que se guarden fotogramas prácticamente idénticos, en cuanto al requisito de umbral hace referencia a la certeza con la que la red detecta un objetivo, en un principio se ha configurado un nivel de certeza del 75% pero esto es fácilmente configurable dentro del archivo reconocedor.py modificando la variable umbralCaptura.

Por último, es importante destacar que, pese a que el bucle es infinito, el algoritmo no se ejecutará siempre, dado que intentamos el mayor paralelismo posible, esta fase se realizará en un hilo separado del resto de la ejecución por lo que cuando no se necesite usar el reconocedor (finalización del recorrido) el coordinador parará el hilo finalizando de esta manera la ejecución del algoritmo.

Una posible captura dada por el algoritmo sería parecida a la inferior (fig x), en donde se marcan las distintas personas detectadas con su índice de certeza y en el pie de la imagen el lugar de captura y la fecha.

Fig x.x. Ejemplo de captura proporcionada por el reconocedor.

# 5.6 Funcionamiento interno

En este apartado se va a omitir la explicación de la estructura de carpetas que forman el reconocedor dado que eso ha sido explicado en la introducción en el apartado donde se explica como está subdividido el repositorio.

La implementación de este apartado se ha realizado íntegramente en el archivo reconocedor.py.

En dicho archivo se han establecido diferentes apartados, el primero de ellos corresponde a la declaración de los parámetros de funcionamiento explicados en el apartado anterior que son vitales para nuestro objetivo:

##CONSTANTES

intervaloCapturaMin = 10 ## minima cantidad de segundos entre capturas

tiempoCaptura = 0 ##guarda cuando se realizo la ultima captura en segundos

umbralCaptura = 0.75 ##minimo umbral para realizar captura (en porcentaje)

A continuación, da la posibilidad de elegir la entrada de video que usará el algoritmo, podemos elegir entre la web-cam o un video en formato mp4, esto permite depurar el algoritmo con videos antiguos sin necesidad de realizar un vuelo. Como se ve a continuación para elegir entre uno y otro basta con descomentar el deseado:

##INPUTS

#inputVideo = cv2.VideoCapture(0) ##entrada por web cam

inputVideo = cv2.VideoCapture("testVideos/park.mp4") ##entrada de video

También se da la opción de usar otro modelo ya sea pre-entrenado por un usuario como los existentes en los repositorios de Tensorflow, para este proceso habría que guardar el modelo en la carpeta “modelos” y añadir una nueva línea con su nombre, como se dijo anteriormente se va a usar el modelo ssd_inception_v2_coco.

#MODELOS

MODEL_NAME='ssd_inception_v2_coco_2017_11_17'

#MODEL_NAME = 'ssd_mobilenet_v1_coco_2018_01_28'

A continuación, se especifican varias rutas a distintos directorios (directorio de capturas y librerías) y se configura el reconocedor finalizando en un bucle infinito en donde se ha modificado el código original de Tensorflow para que trabaje con videos en lugar de imágenes, esto es posible añadiendo la línea   ret, image_np = inputVideo.read() que transforma el video en distintos fotogramas.

Por último, una de las modificaciones más importantes respecto al código original de la API ha sido el añadir el guardado de las imágenes que son para nuestro programa válidas, esto se realiza en el siguiente fragmento:

# Descomentar linea para mostrar por pantalla el video

cv2.imshow('object detection', cv2.resize(image_np, (800, 600)))

if(scores[0][0] >= umbralCaptura):

if (datetime.datetime.now().second + datetime.datetime.now().minute*60 - 	tiempoCaptura >= intervaloCapturaMin):

tiempoCaptura = datetime.datetime.now().second + 							datetime.datetime.now().minute*60

coords = gps.getCords() #sacamos la informacion del modulo gps				v2.putText(image_np, str(coords) + " " + str(datetime.datetime.now()) , 	    		(10,700), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 55, 255), 2, 				cv2.LINE_AA)

cv2.imwrite("capturas/" + str(datetime.datetime.now()) +'.png', 					image_np)#guradamos la imagen modificada

La primera línea se ha incluido para en el caso de depuración poder ver el video en directo a través de un monitor, durante el vuelo deberá estar comentada.

Después se realiza una comprobación del vector de puntuaciones (scores) y se comprueba que la puntuación obtenida es mayor o igual al de nuestro umbral. A continuación, hay otra condición (esta vez temporal).

En el caso de que ambas condiciones se satisfagan guardamos las coordenadas actuales del dron y mediante el método putText las adjuntamos en la parte inferior izquierda.

Por último, guardamos la captura dándole de nombre la fecha y hora actuales usando el método imwrite.

Conclusiones.

Bibliografía.

- https://github.com/juancalf/TFG

- https://github.com/emlid/emlid-docs/blob/master/docs/autopilots/navio2/img/Navio2WithPaspberryPi.png?raw=true

- https://emlid.com/navio/#navio-specs

- https://www.prusa3d.es/original-prusa-i3-mk3-spa/

- https://www.thingiverse.com/thing:3723178

- https://www.thingiverse.com/thing:92208

- https://corchitosrc.foroactivo.com/t2-motores-brushless

- http://dl.djicdn.com/downloads/flamewheel/en/F450_User_Manual_v2.2_en.pdf

- https://www.comprardrones.online/como-funcionan-las-helices-de-un-drone/

- https://i.stack.imgur.com/fbjwb.jpg

- https://docs.emlid.com/navio2/common/ardupilot/configuring-raspberry-pi/

----

- https://github.com/juancalf/TFG/tree/master/archivos%203d

- https://www.fierceelectronics.com/components/compensating-for-tilt-hard-iron-and-soft-iron-effects

- https://www.meteorologiaenred.com/barometro.html

- https://www.ugr.es/~andyk/Docencia/Metclim/Constantes.pdf

- http://blascarr.com/lessons/introduccion-al-imu-sistemas-de-navegacion-inercial/

- http://xybernetics.com/2016/04/08/tech-talk-quadcopter-basics/

- http://www.gnuplot.info

- https://es.freelogodesign.org/terms-of-use

- https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro?hl=es

*para añadir a la bibliografía usar referencias cruzadas.

*zoom 150

Standard triangle language

Electronic Speed Control

Power distribution board

Secure Shell.

Inertial measurement unit.

Pulse width modulation

mAP: mean average Precision.