Dron de vuelo autónomo con reconocimiento basado en inteligencia artificial.

Autonomous flight drone with recognition based on artificial intelligence.

Trabajo de fin de grado del grado en ingeniería informática.

Curso académico 2019-2020.

Realizado por Juan Carlos De Alfonso Juliá.

Dirigido por Juan Jiménez Castellanos.

Índice

Índice	2

Resumen.	4

Palabras clave.	4

Introducción.	4

Estructura del repositorio	4

Etapa 1: Diseño y construcción.	5

Diseño hardware	5

Primer acercamiento: elementos que podemos necesitar.	5

Segundo acercamiento: Selección concreta de componentes.	5

Estructura adicional impresa en 3d	6

Construcción final del prototipo.	7

Conexión de los variadores	7

Instalación de las hélices y motores	9

Colocación del resto de componentes	10

Etapa 2: software del prototipo	11

Sistema operativo	11

Sistema de navegación inercial	11

Vista teórica	11

Calibración del magnetómetro	12

Sensor barométrico	13

Vista teórica	14

Aplicación práctica	14

RGB LED	15

Módulo GPS	15

Controlador PWM	15

Vista teórica.	15

Aplicación práctica 1. Calibración de los variadores	16

Etapa 4: Diseño de una aplicación de control.	16

Introducción.	16

Protocolo de comunicación.	17

Modelo cliente servidor.	17

Protocolo TCP.	17

Funcionamiento interno.	17

Estructura de la aplicación.	18

Logo de la aplicación.	18

Ventanas de la aplicación.	18

Estructura interna.	20

Etapa 5: Diseño del reconocedor basado en IA.	21

Introducción	21

Vista teórica	21

Clasificación vs detección	21

SSD – Single shot detector	22

TensorFlow API	23

Comparación de modelos pre-entrenados	23

Funcionamiento interno.	24

Etapa 6: Controlador y flujo de funcionamiento.	25

Ejecución del controlador	25

Estructura interna	26

Etapa 7: Pruebas finales.	26

Conclusiones.	26

Bibliografía.	26

Resumen.

Palabras clave.

Dron, pid, tcp

Introducción.

# Estructura del repositorio

Con el propósito de dar una explicación más detallada durante la realización de esta memoria, en ocasiones se hace referencia al código fuente del trabajo que se encuentra alojado en el repositorio de GitHub juancalf/TFG (1).

El repositorio está subdividido en las siguientes carpetas:

Android_app: Dentro de esta carpeta se encuentran todos los códigos referentes a la aplicación de control, en concreto está la aplicación completa comprimida “app.zip” y dos carpetas “archivos_java” y “archivos_xml” con los archivos fuente más importantes para poder consultarlos sin necesidad de descargar la aplicación ni tener que buscar en esta los distintos archivos.

Archivos 3d: Contiene los distintos archivos stl usados en el proyecto.

Control: contiene el archivo “controlador.py” que se encarga de controlar y gestionar todo el funcionamiento del aparato.

Memoria: Contiene una copia de la memoria en formato Word y pdf.

Reconocimiento: En esta carpeta está alojado todo el software usado para la detección de los objetivos. Está subdividida de la siguiente manera:

- Reconocedor.py: archivo fuente con el algoritmo de reconocimiento.

- Labels: contiene el archivo.pbtxt con la información del id y el nombre usado para identificar a los objetivos.

- Utils: contiene todos los archivos y librerías que usa el algoritmo para funcionar.

- Capturas: contiene las imágenes de los individuos detectados.

- Modelos: contiene los modelos usados para la detección.

- TestVideos: contiene una serie de videos usados durante la depuración del algoritmo para comprobar su correcto funcionamiento.

Sensores: En ella están los drivers del dispositivo (subcarpeta Navio) y todos los archivos Python que interactúan con el exterior (barómetro, controlador de leds, servidor, etc.).

Etapa 1: Diseño y construcción.

# Diseño hardware

## Primer acercamiento: elementos que podemos necesitar.

De forma abstracta resulta sencillo el saber que elementos podemos necesitar para construir un dron:

- Chasis o armazón.

- Ordenador que actúe como “cerebro” y sea capaz de al recibir información de los sensores y tomar decisiones durante el vuelo.

- Una cámara para la etapa de reconocimiento.

- Una batería.

- Cuatro motores con sus respectivos variadores (ESCs) y hélices.

- Sensores para poder conocer la inclinación del aparato, sus coordenadas, la altura o el nivel de batería.

- Un módulo de comunicación inalámbrica (wifi, bluetooth, etc.).

## Segundo acercamiento: Selección concreta de componentes.

Para el chasis se ha elegido el modelo F450 de la marca DJI dado que al tener una superficie amplía la colocación de los componentes es más sencilla, además cuenta con un tablero con una pdb integrada lo que hace mucho más fácil el soldar y colocar los distintos cables.

Para el ordenador de a bordo hay dos opciones claras (Arduino o Raspberry) en concreto dado que vamos a necesitar poder ejecutar un algoritmo de machine learning y alguna forma de conectarnos al ordenador lo más sencillo es usar una Raspberry, en concreto el modelo 3B+ que cuenta con bluetooth y wifi de serie.

Fig x.x. Placa Navio2 montada sobre Raspberry (1)

Los sensores son quizá la parte más importante pues deben estar colocados de manera correcta en el aparato para poder funcionar correctamente, por la cantidad de sensores necesarios se decidió comprar un hat para la Raspberry llamado NAVIO2 compatible con nuestro modelo.

Este hat cuenta con un barómetro de alta resolución (MS5611), dos sensores IMU (MPU9250 y LSM9DS1), la compatibilidad de, mediante un adaptador poder ser alimentado por una batería LIPO, un módulo gps (Ublox M8N) y 14 canales PWM para poder controlar los motores (solo se usarán 4). Esta hat lleva otros sensores y conectores que no se mencionan dado que no se usarán para este proyecto (3).

## Estructura adicional impresa en 3d

Para que la estructura fuera más sólida, algunos componentes se han unido entre si usando piezas impresas en 3d usando una impresora Prusa modelo mk3s (2). Todos los archivos, tanto los originales como los modificados se pueden encontrar dentro del repositorio de GitHub mencionado al principio de esta memoria (3).

La placa Navio2 y la Raspberry se han integrado en la parte superior usando una carcasa añadiendo huecos para atornillarla a nuestro armazón (4). Esta carcasa además cuenta con huecos para la colocación de bolas anti-vibración para que durante el vuelo sea más estable la lectura de los sensores (Fig x.x).

También se ha rediseñado una funda para la cámara basada en el siguiente diseño (4),  añadiéndole un soporte con el que poder orientar el ángulo de esta de forma sencilla y unos agujeros adicionales para poder atornillarla (Fig x.x).

Fig x.x. Diseño 3d de la funda para la cámara

Fig x.x. Diseño 3d del armazón de la Raspberry.

# Construcción final del prototipo.

## Conexión de los variadores

La conexión de un variador con el motor es un proceso simple

Respecto a la otra parte del variador hay 4 cables, dos de ellos (normalmente rojo y negro) son los cables de alimentación que irán conectados a la pdb y posteriormente a la batería. Los otros dos cables que normalmente vienen con un conector gpio hembra van conectados al controlador (en este caso a los puertos pwm de la Navio2) son de color negro y blanco siendo el primer tierra (GND) y el segundo la señal pwm.

Pwm

Fig x.x. Cableado de un variador.

Señal pwm, +5V, GND

Vcc/Gnd o Gnd/Vcc

GND

VCC

Una vez que tenemos claro que cables deben ir a la batería hay que soldarlos a la pdb integrada junto con el módulo de corriente siguiendo el esquema de la figura x.x.

Fig x.x. Diagrama de instalación de los variadores y el conector de potencia a una placa F450 (8).

## Instalación de las hélices y motores

Durante la instalación de las hélices hay que tener en cuenta que su colocación no es trivial y que las cuatro hélices no deben ser iguales. El motivo es la fuerza que estas generan, una hélice colocada en horizontal al girar generará dos fuerzas, la primera un empuje hacia arriba que es la que se busca para elevar el dron, sin embargo, también se genera una fuerza hacia delante que hace avanzar a este como se explica en la figura x.x. 8).

Fuerza de empuje hacia delante

Fuerza de sustentación

Fig x.x. Fuerzas que actúan sobre una hélice en movimiento

Para evitar la fuerza generada hacia delante o par motor las placas deben colocarse de forma contrarrotatoria consiguiendo de esta manera que las fuerzas de empuje horizontales al ser de sentido opuesto se anulen únicamente en sentido horizontal y conservándose en el vertical haciendo que el dron se eleve. La situación final de las hélices será por tanto la explicada en la figura x.x. 8).

Como se aprecia en el diagrama anterior además de fijar las hélices de la forma explicada es necesario que los motores giren en distinto sentido. Para poder realizar este paso basta con intercambiar los dos conectores VCC y GND que van del variador al motor como se ejemplifica en el siguiente esquema:

Motor

ESC

Motor

ESC

# Colocación del resto de componentes

Una vez instalados los motores y variadores, la colocación del resto de componentes es trivial y no necesita apenas explicación.

El primer paso es colocar la funda de la Navio2 y la Raspberry y atornillarla colocando los soportes de goma, a continuación:

- Conectamos la cámara usando el cable plano colocándola en el puerto CSI de la Raspberry y la atornillamos junto al soporte impreso.

- El segundo paso es conectar la antena GPS a la parte superior de la placa haciendo un poco de presión en el hueco de la funda usado para este propósito.

- Conectamos la salida de 5V del módulo de potencia a la placa Navio2.

- Conectamos las salidas GPIO de los variadores a la placa Navio usando cualquier puerto del 1 al 14. Por comodidad se han usado los puertos 1,3,11 y .

Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores la parte de construcción del dron ha finalizado obteniendo un diseño semejante al de la figura x.x. que es mi prototipo construido en este proyecto y el que posteriormente usaremos para el resto de etapas.

Etapa 2: software del prototipo

# Sistema operativo

Para poder utilizar la placa Navio2 es necesario utilizar una versión modificada del sistema operativo Raspbian, este software lo proporciona el fabricante y no lleva incorporada interfaz gráfica por lo que en mi caso lo más cómodo ha sido el conectarla a una red wifi modificando el archivo “/boot/wpa_supplicant.conf” y a partir de ahí trabajar mediante ssh desde una terminal (7).

Para modificar dicho archivo basta con abrirlo con algún editor de texto y añadir las siguientes líneas:

network ={

ssid = “ssid de la red”

psk = “contraseña de la red”

key_mgmt = “seguridad de la red (WPA-PSK, etc.)”

}

# Sistema de navegación inercial

## Vista teórica

Un sistema de navegación inercial o IMU es un dispositivo electrónico capaz de percibir cambios referentes a la orientación de este además de proporcionar información acerca de su velocidad y otras fuerzas. En concreto una IMU de 9 ejes lleva integrada un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro (8).

El propósito de usar este dispositivo es el de obtener tres valores claves a la hora de orientar un dispositivo de vuelo:

- Pitch: inclinación morro-cola (+90 grados, -90 grados).

- Roll: rotación morro-cola (+90 grados, -90 grados).

- Yaw: dirección en la que se orienta el morro (360 grados).

Estos tres valores se pueden entender más fácilmente en la figura x.x.

Fig x.x. Diagrama de rotaciones pitch, roll, yaw (9).

La obtención del pitch y el roll en base a los datos de una imu es directo aplicando una fórmula sin embargo el roll es un caso particular que se ve afectado por dos factores claves:

Distorsiones a hierro duro (hard iron).

Corresponden a distorsiones producidas por el hombre e independientes al campo magnético terrestres, por ejemplo un motor girando, un cable por el que pasa electricidad o el imán de un altavoz (8).

Distorsiones a hierro blando (soft iron).

Son distorsiones producidas por elementos que por si solos no generan un campo magnético pero que al integrarse con otros si que los producen, por ejemplo que haya una fuente de hierro o algún otro metal cerca (8).

## Calibración del magnetómetro

Aclaración previa: los gráficos agregados a este apartado han sido creados usando datos propios recogidos de los sensores usando la herramienta Gnuplot (9).

Para poder solventar los dos problemas de distorsión vistos en el apartado anterior es necesario calibrar previamente el magnetómetro antes de usarlo. Terminar…

MXcMYcMZc= M11M12M13M21M22M23M31M32M33×MXMYMZ- BXBYBZ

Por último se ha de comprobar que el magnetómetro se ha calibrado correctamente para lo cual lo más sencillo y eficaz es realizar medidas continuas del sensor en los planos xyz mientras este se mueve durante dos minutos aproximadamente y mostrar los resultados por ejemplo en una nube de puntos.

En la figura x.x tenemos las mediciones del sensor sin ninguna calibración y como se puede ver está muy descalibrado en los tres planos además de en el plano xz mostrar una elipse en vez de una circunfernecia, esto provocará que si se realizan mediciones del yaw en algunos puntos del plano no se produzcan apenas variaciones mientras que en otros se produzcan de forma herrática.

Fig x.x. Mediciones del magnetómetro antes de la calibración

Si ahora se mira la figura x.x que corresponde a nuevas medidas pero esta vez con el magnetómetro calibrado se obtienen tres esferas apenas desplazadas y del mismo tamaño lo que indica que el magnetómetro ha sido calibrado correctamente.

Fig x.x. Mediciones del magnetómetro después de la calibración.

## Aplicación práctica

# Sensor barométrico

## Vista teórica

Un barómetro es un aparato utilizado para medir la presión atomsférica del aire a una determinada altura, esto implica que a menor altura la presión será mayor y viceversa.

Usando este tipo de sensores y aplicando varios cálculos es posible establecer la relación de la presión atmosférica con la altura a la que se encuentra el barómetro (9).

En concreto si queremos obtener la altura en metros basta con aplicar la siguiente fórmula:

h= 1- pp015.255

En donde:

- h: altura en metros a la que se encuentra el barómetro

- P0: presión media a nivel del mar (1013.25 hPa) (10).

Se debe tener en cuenta que la fórmula expuesta no va a proporcionar la altura a la que se encuentra el sensor en función del suelo, sino del nivel Del Mar. De modo que para obtener la altura según el nivel del suelo es necesario medir en primer lugar la distancia desde el suelo, seguida de otra medición a la altura deseada y restar la diferencia.

## Aplicación práctica

En nuestro caso concreto, la placa Navio2 lleva un sensor barométrico incorporado (MS5611).

El código referente al uso de dicho sensor se encuentra en el archivo “sensores/ barómetro.py” en el repositorio. Dentro de este archivo hay varias subrutinas, pero para poder utilizar correctamente este sensor hay que primero llamar a la de inicialización que realizará las mediciones a nivel de tierra necesarias para conocer posteriormente la altura de vuelo aplicando la fórmula del apartado anterior en la función “_getAltitud_”.

Cabe mencionar también que las funciones referentes a leer la altura llevan dos parámetros, uno de muestras y otro de decimales, el primero hace referencia al número de muestras a tomar de forma seguida para hacer una media entre ellas, y el segundo a la precisión en coma simple de estas. Esto permite que un sensor barométrico que es un componente que se ve afectado por diversos aspectos (temperatura, radiación, etc.) nos proporcione medidas más precisas.

# RGB LED

Módulo implementado en el archivo led.py.

Permite mediante dos funciones establecer el color del led superior de la placa Navio2 o bien desconectarlo (para desconectarlo basta con establecer el color de este a negro).

# Módulo GPS

# Controlador PWM

## Vista teórica.

Un controlador pwm permite controlar la velocidad a la que girará un motor, para realizar esta tarea genera una señal cuadrada que es interpretada por los variadores y depende de su amplitud hará girar a los motores a una velocidad u otra.

El primer punto a tener en cuenta es que por convenio todos los motores y servos funcionan a una frecuencia de 50hz. Esto implica que nuestro periodo será de 0.02 s o bien 20 ms como se explica a continuación.

T=1f=150hz=0.02s=20ms

Como se ha explicado antes, para poder controlar estos motores debemos variar el ancho de banda de nuestra señal sabiendo que:

- La velocidad más baja (motor parado) será cuando el ancho de banda del pulso sea de 1ms (Fig x.x).

20ms

1ms

Fig x.x. Señal pwm de 1ms (min RPM).

- La velocidad más alta ocurrirá cuando el ancho de banda sea de 2ms (fig x.x).

2ms

20ms

Fig x.x. Señal pwm de 2ms (max RPM).

Deducimos que si por ejemplo se establece un ancho de banda de 1.5ms el motor funcionará al 50% de su potencia total.

El siguiente punto a tener en cuenta para poder usar correctamente un variador es calibrarlo. Teóricamente como se ha explicado en el párrafo anterior la velocidad de giro un motor dependerá del ancho de pulso enviado a este siendo su velocidad más alta cuando el ancho es de 2ms y más baja cuando es 1ms. En la práctica no todos los variadores responden a estos valores de forma exacta, por ejemplo puede ser que el punto más alto para un variador sea de 1.8ms o 1.9ms y esto puede hacer que a la hora de volar el aparato los motores estén descompensados generando muchos problemas.

Para poder solventar este problema los variadores llevan incorporada una función de calibrado que se realiza de la siguiente manera:

- Desconectamos la batería de los motores y variadores.

- Establecemos la potencia del variador al mínimo (1ms).

- Conectamos la batería y esperamos al sonido de confirmación (un pitido).

- Establecemos la potencia del variador al máximo (2ms).

- Recibimos otro sonido de confirmación que indica que el variador ha sido calibrado.

Dependiendo del propósito para el que se usen los variadores, el calibrado se puede realizar manualmente a través de un mando o de forma automática a través de un programa (en este proyecto se usa la segunda forma).

## Aplicación práctica 1. Calibración de los variadores

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-brushless-motor-control-tutorial-esc-bldc/

Etapa 4: Diseño de una aplicación de control.

# Introducción.

La aplicación de nombre Pathfinder en honor a la sonda enviada a explorar Marte la he diseñado desde cero en los lenguajes java y XML usando Android Studio como entorno de desarrollo. El propósito de dicha aplicación es poder gestionar el recorrido del dron de forma integra permitiendo la selección de un plan de vuelo incluyendo el recorrido, la altitud o el lugar de aterrizaje.

La conexión entre el dispositivo móvil y el prototipo se ha realizado mediante un modelo cliente-servidor a través de un protocolo TCP explicado más adelante.

Nota: la aplicación ha sido testeada en un móvil Xiaomi MI A2 con Android 10 como sistema operativo por lo que en versiones anteriores y posteriores no se asegura el funcionamiento de esta, además es necesario conceder los permisos de ubicación y almacenamiento a esta aplicación para poder usarla.

# Protocolo de comunicación.

## Modelo cliente servidor.

El modelo cliente servidor es una estructura de comunicación entre dos dispositivos (cliente y servidor) a través de internet en donde por lo general el servidor es un proceso activo que espera la conexión de un cliente que se conectará únicamente cuando este necesite algo del servidor.

Dependiendo de las necesidades es posible que el servidor sea capaz de trabajar de forma concurrente admitiendo varios clientes conectados de forma simultanea

Cabe mencionar que el modelo cliente servidor proporciona la conexión entre los dispositivos sin embargo se necesita algún tipo de protocolo para poder mandar y recibir información de tal forma que esta sea legible por ambas partes, para esto tenemos varias alternativas (protocolos TCP, UDP, etc.).

## Protocolo TCP.

## Funcionamiento interno.

En el caso concreto del dron y el teléfono el primero actuará como servidor ejecutando un bucle de espera hasta que un cliente (el teléfono) se conecte y transmita la información.

Únicamente se transmitirán dos mensajes, el primero por parte del teléfono que contendrá una línea del estilo siguiente:

6.3|40.34523,-3.43463|42.343243,-3.3532…

El primer valor corresponde a la altura que debe llevar el dron durante todo su recorrido, y el resto de valores corresponden a pares de coordenadas por donde debe pasar el aparato.

El segundo mensaje corresponde a una confirmación de recibido (ACK) que pondrá fin a la comunicación.

El código del cliente se encuentra alojado en la raspberry

# Estructura de la aplicación.

## Logo de la aplicación.

El logo se ha creado usando la herramienta Freelogodesign donde el servicio permite el uso de los logotipos diseñados con fines personales o comerciales (2).

## Ventanas de la aplicación.

La aplicación la conforman cinco ventanas.

La primera de estas corresponde a la que se ve al ejecutar la aplicación (fig x.x), y corresponde a un menú en donde se pueden seleccionar las opciones de iniciar vuelo, ajustes e información junto con el logo ampliado de la aplicación.

Si seleccionamos el botón de información se abrirá una nueva ventana meramente informativa con información acerca de la app (instrucciones, autoría…) (Fig .).

En el caso de seleccionar ajustes, la interfaz mostrará una serie de parámetros configurables que se aplicarán durante el vuelo del dron o en la conexión con este (Fig x.x), en concreto encontramos dos submenús, el primero subtitulado “Protocolo TCP” permite configurar dos parámetros relativos a la comunicación:

- Dirección IP: corresponde a la dirección ip asignada a la Raspberry dentro de la red.

- Puerto: identificador único del puerto del servidor de la Raspberry, por defecto usaremos el puerto 12345.

El segundo submenú referente a la navegación permite configurar lo siguiente:

- Altura: la altura en metros a la que debe volar el aparato.

- Vuelta al origen: representa un switch que en el caso de estar seleccionado indicará al dron que al finalizar el recorrido debe volver al punto del que partió y aterrizar ahí, en caso de no seleccionarse aterrizará en el último punto establecido por el usuario.

La tercera de las ventanas a la que se llega si se selecciona el botón “iniciar vuelo” abrirá una interfaz más compleja formada por un mapa en donde aparecerá la ubicación de nuestro aparato así como dos botones “iniciar” y “reset”.

En esta ventana debemos seleccionar el recorrido que queremos que haga el aparato pulsando en el mapa, esto hará que se creen diferentes puntos (con un máximo de diez) que se recorrerán en orden de selección, el botón reset permite borrar todos los puntos y volver a crear el recorrido, y el botón iniciar nos lleva a la última ventana explicada a continuación.

La última ventana es meramente informativa pues dado que cuando se inicia, gráficamente no realiza ninguna acción, el código de esta en cambio es muy importante pues realizará la comunicación inalámbrica enviando todos los datos necesarios y usando la dirección ip y el puerto de los ajustes para dicha acción.

Fig x.x. Pantalla de ajustes.

Fig x.x. Pantalla principal de la aplicación.

Fig x.x. Pantalla de información.

Fig x.x. Pantalla informátiva final.

Fig x.x. Pantalla de creación de recorrido

## Estructura interna.

Archivos .java

Corresponden a clases usadas..

Java//AjustesActivity.java

Java//InfoActivity.java

Java//MainActivity.java

Es la clase principal llamada al inicio de la aplicación, está formada por varios métodos que actúan como liseners de los botones de la interfaz.

Es la encargada de pasar los parámetros de configuración de vuelo y tcp a la siguiente clase teniendo en cuenta que los parámetros por defecto han podido ser modificados, esta acción se realiza recogiendo los datos enviados por los ajustes con la siguiente porción de código:

Java//VueloActivity.java

Java//VueloActivity.java

Archivos.xml

Manifest/AndroidManifest.xml

Es un archivo que proporciona al teléfono información acerca de la aplicación (10). Dentro de este archivo debemos incluir lo siguiente:

- Token para poder usar el sdk que proporciona Here.

- Permisos: funciones sensibles que la aplicación realizará, en este caso concreto necesitamos acceso a la ubicación, internet y almacenamiento. La sintaxis para reclamar estos permisos tiene una estructura similar a la descrita a continuación.

<uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_FINE_LOCATION" />

En este ejemplo estamos reclamando permiso de acceso a la ubicación del teléfono, en el archivo del repositorio estos permisos están incluidos entre las líneas 5 y 10.

- Actividades: cada una de las vistas descritas en el apartado anterior lleva asociada una etiqueta en este archivo con información acerca de diversos aspectos (etiqueta, actividad padre o nombre).

res/layout/activity_ajustes.xml

res/layout/activity_info.xml

res/layout/activity_main.xml

res/layout/activity_vuelo_msg.xml

res/layout/activity_vuelo_map.xml

Etapa 5: Diseño del reconocedor basado en IA.

# Introducción

Una vez realizada la tarea de tener un aparato funcional queda el que se puedan localizar los objetivos buscados de una forma rápida y efectiva, para dicha tarea hay diversas alternativas como por ejemplo el envío de video en tiempo real o el análisis de este una vez que el aparato haya regresado del recorrido establecido, sin embargo dado que buscamos que el conjunto de tareas tengan la menor interacción humana lo lógico es que el propio ordenador de abordo sea capaz de realizar la tarea mencionada.

Esto es posible usando algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de detectar patrones durante el análisis de video y por tanto reconocimiento de objetivos con una determinada certeza, en concreto en este proyecto se usa una técnica de Deep learning llamada SSD explicada más adelante.

# Vista teórica

## Clasificación vs detección

Dentro del paradigma de la identificación de objetos tenemos dos alternativas, la clasificación y la detección. El primero como su nombre indica permite dada una imagen saber que contiene, por ejemplo, si diseñamos un clasificador de aves nuestro algoritmo debería ser capaz de dada una imagen decirnos la especie del ave.

En cambio, en un algoritmo de detección no solo buscamos clasificar una imagen según el tipo de esta según algún parámetro, sino además saber su posición en la imagen acotándola normalmente con algún recuadro.

Fig x.x. Diferencia entre clasificación y detección.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.learnopencv.com%2Ffaster-r-cnn-object-detection-with-pytorch%2F&psig=AOvVaw0aQfrs2nwoYoSFawxtoTUI&ust=1581582258583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDB36HLy-cCFQAAAAAdAAAAABAD

https://developers.arcgis.com/python/guide/how-ssd-works/

## SSD – Single shot detector

Es un algoritmo de Deep learning considerado uno de los más rápidos que para poder realizar la detección de elementos en una imagen, combina la detección de regiones de interés mediante una red RPN y de forma simultanea la clasificación de estas regiones para saber a que corresponden.

En profundidad este algoritmo realiza una descomposición de la imagen usada como entrada en distintas partes de distintos tamaños para que por cada sub-imagen obtenida, se le aplique un algoritmo de clasificación y si se ha obtenido un resultado concluyente se guardará la posición de la sub-imagen para luego añadirle un recuadro con el nombre asociado a la clase detectada, así como su porcentaje de certeza.

https://www.deeplearningitalia.com/uso-del-aprendizaje-profundo-para-el-reconocimiento-de-objetos/

# TensorFlow API

Con el propósito de simplificar la tarea de implementar el reconocedor se va a utilizar una api proporcionada por Tensorflow que permite reconocer imágenes usando modelos pre-entrenados de su página web.

# Comparación de modelos pre-entrenados

Tensorflow proporciona varios modelos entrenados y validados con COCO que es un dataset ampliamente usado en problemas de detección de objetos por su gran tamaño y sus 91 categorías, además proporciona por cada imagen multiples objetos con lo que su eficacia es notable.

https://tech.amikelive.com/node-718/what-object-categories-labels-are-in-coco-dataset/

Estos modelos listados en la imagen x.x se encuentran alojados en el repositorio de Tensorflow subdivididos en velocidad(ms) y eficacia de reconocimiento(mAP), para el uso en aparatos con poca poteancia recomienda el uso de los modelos especificados como “mobilenet” que son modelos cuyos requisitos de ejecución son notablemente más bajos en relación al resto.

Fig x.x. Modelos ssd mobilenet proporcionados por tensorFlow.

Para este caso en particular se ha elegido el modelo “ssdlite_mobilenet_v2_coco” que es uno de los modelos más modernos proporcionados por TensorFlow con una buena relación entre eficacia y tiempo de detección.

# Funcionamiento interno.

El funcionamiento de esta parte del proyecto como se ejemplifica en la () realiza las siguientes tareas:

- Inicialización y carga:

- Ejecución en bucle del algoritmo:

  - Captura de un fotograma de la webcam.

  - Análisis de ese fotograma usando el algoritmo ssd.

  - Comprobación de requisitos de detección.

    - Requisitos temporales.

    - Requisitos de umbra.

  - Guardado del fotograma: en el caso de que los requisitos anteriores se cumplan la imagen es considerada válida y un posible resultado positivo

Los requisitos a los que se refiere el esquema en el caso de los temporales especifican que solo se guardarán imágenes cada diez segundos como mínimo para evitar que se guarden fotogramas prácticamente idénticos, en cuanto al requisito de umbral hace referencia a la certeza con la que la red detecta un objetivo, en un principio se ha configurado un nivel de certeza del 75% pero esto es fácilmente configurable dentro del archivo “reconocedor.py” modificando la variable umbralCaptura.

Por último, es importante destacar que pese a que el bucle es infinito, el algoritmo no se ejecutará siempre, dado que intentamos el mayor paralelismo posible, esta fase se realizará en un thread separado del resto de la ejecución por lo que cuando no se necesite usar el reconocedor (finalización del recorrido) el coordinador que se explicará en la siguiente fase parará el hilo finalizando de esta manera la ejecución del algoritmo.

Fig x.x. Ejemplo de captura proporcionada por el reconocedor.

Etapa 6: Controlador y flujo de funcionamiento.

Una vez explicados los tres bloques principales en los que se divide el funcionamiento del aparato es necesario hacer mención a como se interconectan para poder llegar a funcionar, esta medida la lleva a cabo el controlador.

Este controlador se encuentra implementado dentro del repositorio en la carpeta control con el nombre “controlador.py”

## Ejecución del controlador

Dado que este script va a ser el encargado de ejecutar el resto de archivos, es esperable que sea el primero en ejecutarse, para poder realizar esta tarea se ha especificado dicho programa como daemon, que es un proceso el cual se ejecuta de forma autónoma en nuestro caso al encenderse la Raspberry y que no requiere una interacción humana para funcionar.

Para poder ejecutar este archivo se ha reconfigurado…

## Estructura interna

Declaración de. Variables:…

La estructura interna de el programa comienza por la llamada a la función principal “autorun” cuyas funciones son las siguientes:

- Inicialización del módulo gps: dado que este módulo tarda en conectarse a un satélite unos minutos es lo primero que inicializamos para que mientras esta conexión ocurre podamos hacer otras tareas (punto).

- Llama a la creación del servidor y permanece a la espera hasta la conexión y desconexión del cliente tras recibir los parámetros del vuelo (punto 1).

Etapa 7: Pruebas finales.

Conclusiones.

Bibliografía.

- https://github.com/juancalf/TFG

- https://github.com/emlid/emlid-docs/blob/master/docs/autopilots/navio2/img/Navio2WithPaspberryPi.png?raw=true

- https://emlid.com/navio/#navio-specs

- https://www.prusa3d.es/original-prusa-i3-mk3-spa/

- https://github.com/juancalf/TFG/tree/master/archivos%203d

- https://www.thingiverse.com/thing:3723178

- https://www.thingiverse.com/thing:92208

- https://www.fierceelectronics.com/components/compensating-for-tilt-hard-iron-and-soft-iron-effects

- https://www.meteorologiaenred.com/barometro.html

- https://www.ugr.es/~andyk/Docencia/Metclim/Constantes.pdf

- http://dl.djicdn.com/downloads/flamewheel/en/F450_User_Manual_v2.2_en.pdf

- https://www.comprardrones.online/como-funcionan-las-helices-de-un-drone/

- http://blascarr.com/lessons/introduccion-al-imu-sistemas-de-navegacion-inercial/

- http://xybernetics.com/2016/04/08/tech-talk-quadcopter-basics/

- http://www.gnuplot.info

- https://docs.emlid.com/navio2/common/ardupilot/configuring-raspberry-pi/

- https://es.freelogodesign.org/terms-of-use

- https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro?hl=es

*para añadir a la bibliografía usar referencias cruzadas.

Standard triangle language

Power distribution board

Secure Shell.

Inertial measurement unit.

Pulse width modulation

mAP: mean average Precision.

Disk and execution monitor.